海洋目标智能感知挑战赛技术报告

樊宏涛 胡少宝 张永昌

摘要 为了实现对海洋船舶进行目标检测，我们借助scaled-yolov4，通过基于CSP的yolov4的神经检测网络和模型缩放的方法对海洋船舶和岛屿进行检测定位，同时兼顾了检测的准确性和快速性，在coco数据集上检测的准确率稳定超过50%AP。在对船舶数据集的训练后，测试的总损失达到了4*e-3，取得了良好的结果。

关键词 目标检测, scaled-yolov4, 准确率

Marine Target Detection

Zhang Yongchang Hu Shaobao Fan Hongtao

Abstract To realize the target detection of marine ships, we use the scaled-yolov4, to detect and locate marine ships and islands by CSP yolov4 neural detection network and model scaling method. At the same time, the accuracy and rapidity of detection are taken into account. The accuracy of detection on coco data sets is more than 50% stable AP. After training the ship data set, the total loss of the test reached 4* e-3, and good results were obtained.

Key words object detection ,scaled-yolov4, accuracy rate

# 引言

海洋目标的智能感知识别是实现船舶无人航行的关键技术，融合视觉、激光雷达、红外等信息于一体实现复杂海上场景的目标自动检测、识别与跟踪技术，为后续船舶自主驾驶技术、智能船舶领域发展提供关键技术。

近年来，基于深度学习的目标检测技术发展迅速。深度学习的出现使得目标检测的精度有所提高，但效果一直难以突破。直至2013年Girshick等提出了R-CNN，其在VOC2007测试集的mAP被提升至48%，2014年时通过修改网络结构，mAP又上升到了66%，同时ILSVRC2013测试集的mAP也被提升至31.4%。从2014年开始，继Girshick等提出了目标检测领域取得突破性成绩的R-CNN后，又先后出现了SPP-Net，Fast R-CNN，Faster R-CNN，R-FCN，Mask R-CNN，YOLO，SSD，Retina-Net等算法。不管是精度上还是速度上都有着极大的提升。

本文以Yolov4的一个变体（ScaledYOLOv4）作为基线框架，基于已有的深度学习目标检测技术，实现了一种高精度、高效率的船舶识别算法。我们的贡献主要有以下几个部分：

1. 中国海洋大学工程学院 青岛 266100

1）数据集的处理。首先，我们对提供的数据标签文件进行了可视化处理，对于一些存在标记问题的真值文件我们进行了重新标记。其次，我们还统计了数据集每个目标类别的个数，用以判断数据是否存在严重的分类不平衡问题，并以数据增广等方法在数据层面解决数据类别不平衡的问题。最后，应用当前主流的数据增广方法去扩充数据集，增加数据集的多样性，以提高检测模型的准确率以及鲁棒性。

2）网络参数的调节。

对于网络参数部分的优化，我们主要结合验证集的mAP、Loss，对anchor选取、back none、、学习率、优化器这几部分进行了调整。最终在盲测试集上能够达到一个相对不错的结果。

# 相关工作

## 2.1目标检测

当前的基于深度学习的目标检测算法中主要分为两大类：two stage的目标检测算法；one stage的目标检测算法。前者是先由算法生成一系列候选框（Region Proposal）作为样本，再通过卷积神经网络进行样本分类；后者则不用产生候选框，直接将目标边框定位的问题转化为回归问题处理。正是由于两种方法的差异，在性能上也有不同，前者在检测准确率和定位精度上占优势，后者在算法速度上占优势。one stage的检测算法主要有YOLO，SSD，Retina-Net，two stage的检测算法主要有R-CNN，SPP-Net，Fast R-CNN，Faster R-CNN，R-FCN，Mask R-CNN。

## 2.2数据增广

数据增广是基于深度学习的目标检测算法中常用的技巧之一，对训练数据进行扩充，提高数据集的多样性，使得训练出的检测模型拥有更好的泛化能力。当前流行的数据增广方法主要有以下几种类型：①空间不变性：采用一些空间增强方法例如平移、旋转、翻转、缩放等方式来增加卷积神经网络模型的空间不变性。②引入噪声：神经网络模型有时候过于依赖训练数据，缺少推断能力而影响通用性，因此，为了让模型更加具有泛化性，通常在训练集中加入高斯噪声、椒盐噪声等。③目标遮挡或重叠：人为的对数据集中的目标进行遮挡，随即裁剪等操作，比较经典的方法有Cutout、Mixup等。④过采样（均衡数据集类别）：当数据集整体数量过少时，或某类别数少导致类别不平衡，采用copy-past、泊松融合等数据增广方法。⑤图像模糊：针对一些噪声过大（如雾天、雨天，水下光线散射等）的图像进行增强处理，增强方式主要有去雨、去雾、色彩复原算法，MSRCR等。

# 模型和方法描述

## 3.1模型和方法原理

我们借助Scaled-yolov4模型对海洋目标进行检测识别，检测的类别有船舶和岛屿共六类。

Scaled-yolov4是基于锚点的一阶段对象检测器，能够实现对目标的实时检测，同时达到更高的检测准确率。该模型是基于CSP方法的YOLOv4对象检测神经网络，采用增加卷积层深度和卷积核数量的方法对模型进行缩放，提升了检测的快速性。

在比赛过程中，我们首先借助Scaled-yolov4对图片进行训练，并对结果和训练图片进行评估。在此基础上借助图片真值文件还原出图片的标注框，对不够规范的标注框多对应的图片借助LabelImg进行重新标注；同时针对数量较小的某一类船舶，我们将原始图片进行形状变换、平移和对称操作，从而在一定程度上减小由于图片数量不足导致训练结果不佳的情况。我们不断调整训练的batchsize，同时改变训练文件中输入图片的大小设定，最终获得了总损失在4*e-3的目标检测网络。

## 3.2在现有技术之上的创新之处

我们对原始训练数据进行了重新划分，分别拆成训练集和验证集，这样进一步提升了模型的泛化能力。另一方面，针对原始数据中某类船舶数据数量不足的情况，我们对该类船舶的原始图片进行了大小变换、平移和对称等处理，以弥补数据量不足对训练结果造成的不良影响。

# 实验结果

## 4.1模型选择和比较

我们尝试了多种网络结构，包括Casade R-CNN、yolov4、yolov5等，最后选用了最新的Scaled-yolov4算法。我们发现Scaled-yolov4在船舶识别上具有更好的表现，Scaled-yolov4有p5，p6，p7三个分支模型，我们首先采用了Scaled-yolov4-p5模型，输入图片的尺寸调整为640*640，batch size设置为16， 采用动态学习率，优化器采用随机梯度下降法，我们设置200个epoch，在单张NVIDIA TITAN显卡上进行训练。经过29小时的训练，我们取loss最小的阶段保存的权重作为最优权重，经过测试，mAP值达到了63.82。

## 4.2 算法调优

在分析了Scaled-yolov4的特点后，我们选择Scale-yolov4为我们的基础模型，并在其基础上进行进行改进和调优。因为Scaled-yolov4-p5具有不错的表现，因此我们用更复杂的模型来提升精度。我们将输入图像的尺寸调整为1536*1536，尝试用Scaled-yolov4-p7进行更高层次的识别。因为显存有限，我们降低batch size为4，但是受限于设备我们仍然无法实施这个方案，更重要的是，在该分辨率下使用更轻量级的Scaled-yolov4-p6的方案进行训练，训练速度非常慢。最终，我们选择了一个折中的方案，分辨率设置为892*892，采用Scaled-yolov4-p6，batchsize设置为8。我们详细分析了训练过程，网络一直在收敛，但是后续并没有带来在测试集和验证集上的性能提升，因此我们选取在验证集上表现最好的模型作为我们的最优模型，并在公开测试集A上取得了65.13的分数，同时，在盲测试集B上也取得了63.9的分数，总成绩排名第三。

# 结论

我们利用已有的船舶目标检测数据集，在当前最先进的目标检测模型上进行改进和调优，最终在智能船舶识别竞赛中取得了64.39的分数，总成绩排名第三。

我们对检测策略进行了多次尝试，首先我们对数据集进行了分析，并对训练数据进行了改进优化，包括进行数据增广、数据清洗、劣质样本重新标注等。随后，我们经过多次实验选择了优秀的Scaled-yolov4目标检测模型，并根据船舶检测任务对其进行多次调整，最终得到了比较好的表现。

因为时间和资源有限，船舶检测任务仍然有很大提升空间。受限于算力，我们没有完成对Scale-yolov4-p7的探索，我们认为该网络可以进一步提升检测精度。我们对数据的利用还不够完美，如果有更均衡更优秀的数据集，检测的精度可以进一步提高。总而言之，船舶目标检测是一个非常有价值的研究反向，对海洋经济发展有重要意义。

# References

- Ran B, Boyce D E. Modeling Dynamic Transportation Network (Book style). Berlin: Springer-Verlag, 1996, 69--83

- Wang F Y, Fundamental Issues in Research of Computing with Words and Linguistic Dynamic Systems. Acta Automatica Sinica (Periodical style), 2005, 31(6): 844--852

- Roychoudhury R, Bandyopadhyay S, Paul K. Adistributed mechanism for topology discovery in ad hoc wireless networks using mobile agents. In: Proceeding of IEEE First Annual Workshop on Mobile and Ad hoc Networking and Computing (Conference Proceedings style), Piscataway, USA: IEEE Press, 2000. 145--146

- Hryniewicz O. An evaluation of the reliability of complex systems using shadowed sets and fuzzy lifetime data. International Journal of Automation and Computing (Periodical style—Accepted for publication), to be published.

- Zhang W. Reinforcement Learning for Job-Shop Scheduling. [Ph.D.Dissertation], Oregon State University, 1996

- IEEE Criteria for Class IE Electric Systems (Standards style), IEEE Standard 308, 1969.

- Jones J. Networks, 2nd ed. (Online Sources style). [Online], available: http://www.atm.com , May 10, 1991.